倒杆(塔)事故处理预案

1典型故障分析：

1.1拉线遭外力破坏造成独脚塔倒塔、混凝土耐张杆倒杆，110KV金南、台射线可能发生。

1.2地质不稳定如滑坡造成杆基移位倾倒、垮岩造成杆塔倾倒，以混凝土杆发生几率较大，铁塔较小。

2处理方案及技术要点：

2.1倒杆极可能发生导线及相邻杆塔受损，应对故障点至两端耐张杆范围踏勘，全面查清设备损失情况。

2.2如果独脚塔主材无变形、裂纹、开焊，仅部分辅材有裂纹、开焊，采用方案为更换辅材、原塔组立；主材若有问题，全塔更换。

2.3混凝土杆塔若无开焊、裂纹，原杆重立；若有不超过0.2 MM裂纹，送电任务又比较紧急时，经上报公司批准，可原杆重立。

3特别注意事项

3.1因目前无杆塔备件，线路恢复周期可能较长。恢复前，必须采取现场看护等临时安全、技术措施，防止事故扩大、设备被盗。

3.2如果确认是人为破坏，应保护好现场，就地向辖区派出所报案，并尽可能进行拍照等取证工作。

3.3制订检修方案时，应开挖检查接地是否良好。

倾覆事故应急准备与响应预案

组长：项目经理

组员：生产负责人、安全员、土建工长、水暖工长、电气工长、技术员，质检员、架子工长、外包队管理人员、后勤人员

值班电话：

(2)倾覆事故应急处置领导小组负责对项目突发倾覆事故的应急处理。

2、培训和演练

(1)项目部安全员负责主持、组织全机关每年进行一次按倾覆事故应急响应的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工，协调配合完成

演练。演练结束后由组长组织对应急响应的有效性进行评价，必要时对应急响应的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持。

(2)施工管理部负责对相关人员每年进行一次培训。

3、应急物资的准备、维护、保养

(1)应急物资的准备：简易单架、跌达损伤药品、包扎纱布。

(2)各种应急物资要配备齐全并加强日常管理。

4、预防措施

1)为防止事故发生，塔吊必须由具备资质的专业队伍安装，司机必须持证上岗，安装完毕后经技术监督局验收合格后方可投入使用。

2)机手操作时，必须严格按操作规程操作，不准违章作作业，严格执行十不吊，操作前必须有安全技术交底记录，并履行签字于续。

3)脚手架支搭必须先编好搭设方案，经有关技术人员审批后遵照执行。

4)所有架子工必须持证上岗，工作时佩带好个人防护用品，支搭脚手架严格按方案施工，做好脚手架拉接点拉牢工作，防止架体倒塌。

5)所有架体平台，架设好后，必须设各方；专业技术人员验收签字后，投入使用。